| ООО «ПОЖТЕХНИКА ПОМОРЬЕ» | ### Российская Федерация 163045 г. Архангельск Талажское шоссе, д. 3, к 2. Тел/факс 62-59-47 тел. 24-22-16 E-mail: plamya @ atnet.ru. |
| --- | --- |
| " 10 " марта 2005 г. № _45_. | Главам муниципальных образований, Руководителям предприятий, управлений ГПС, ГУ ГО и ЧС |

ООО "Пожтехника Поморье" предлагает   для обеспечения пожарной охраны населенных пунктов и промышленных предприятий  изготовление и поставку пожарных автомобилей, следующих типов и модификаций.

1. АЦ 4,0 -40(131) М8 – АР,  АЦ 2,5 - 40(131) М 9 - АР – имеют унифицированную пожарную надстройку, разработанную на предприятии. Отличительными особенностями являются - наличие в  "модели 9" второй кабины, уменьшенной емкости цистерны и размеров кузова.

2. АЦ -4,0 - 40(131) М6-АР,  АЦ -4,0 -10(131) М2-АР –  разработаны для оснащения подразделений ведомственной и частной пожарной охраны, нештатных противопожарных формирований, добровольных пожарных дружин. Имеют среднее расположение пожарного насоса. В целях снижения стоимости, автомобили максимально упрощены, при сохранении основных тактико-технических данных пожарных автоцистерн (производительности и напора насоса, емкости цистерны и пенобака).

3. АЦ -2,0 -10( ГАЗ - 66 ) М1-АР –  выпускается  для оснащения подразделений ведомственной и частной пожарной охраны, нештатных противопожарных формирований и лесхозов.  В целях снижения стоимости, автомобиль максимально упрощен. На автомобиле устанавливается шестеренчатый самовсасывающий пожарный насос  типа НШН -600, производительностью  10 л /сек, размещенный под рамой в средней части автомобиля.

Все пожарные автомобили полностью соответствуют требованиям Норм пожарной безопасности  и Правил дорожного движения.

Предприятие производит капитальный ремонт и модернизацию всех пожарных автомобилей, выпускавшихся ранее в СССР и  Российской Федерации.

При модернизации  выполняются следующие работы - замена  пожарного насоса и его привода,  цистерны и пенобака, вакуумного насоса на новый,  кузовов (правого, левого), задней панели, пеналов для хранения рукавов,  дополнительного электрооборудования, производится окраска шасси, кузова, кабин, ремонт узлов и агрегатов базового шасси, комплектование  пожарно-техническим вооружением, рукавами, защитными средствами и  инструментом. Может производиться и частичная замена узлов пожарной надстройки (цистерны, кузовов и пр.).

Экономические расчеты показывают, что стоимость модернизации, с проведением  ремонта или заменой отдельных узлов и агрегатов базового шасси, значительно  дешевле, чем приобретение  автомобиля и составляет от  30 до 50 процентов от стоимости нового автомобиля аналогичного класса. После модернизации тактико-технические данные автоцистерн не только не ухудшаются, а в ряде случаев улучшаются, за счет упрочнения  конструкции кузова, применения более толстого металла, современных антикоррозийных покрытий, повышается надежность, улучшены условия эксплуатации, снижаются затраты на ремонт и техническое обслуживание автомобилей. Минимальный срок (ресурс) эксплуатации модернизированных автомобилей, согласно  НПБ 181-99 п.7.1. - 5 лет, фактический -10 лет и более. Срок выполнения работ по  модернизации в зависимости от объема от 45 до 60 дней.

Приложение: 1. Информационные материалы.

С уважением, Генеральный директор                                   Буланов А.А.

ОПИСАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

пожарных автоцистерн на шасси ЗИЛ 131.

Пожарные автоцистерны АЦ 2,5-40(131)М 9-АР, АЦ 4,0-40(131)М 8-АР, предназначены для тушения пожаров в городах, промышленных предприятиях, населенных пунктах сельской местности и служат:

-для доставки в место пожара боевого расчета, пожарно-технического вооружения, воды, пенообразователя;

-для подачи  на пожар воды и пены из цистерны, открытого водоема или водопроводной сети

Описание пожарных автоцистерн приведено ниже, технические параметры даны в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование показателей | Параметры |  |
| --- | --- | --- |
|  | АЦ 2,5-40(131)М9-АР | АЦ 4,0-40(131)М8-АР |
| Наименование, тип шасси | ЗиЛ 131 и его модификации | ЗиЛ 131и его модификации |
| Число мест для боевого расчета, включая водителя | 7 | 3 |
| Время непрерывной работы при максимальной подаче насоса и высоты всасывания, ч. | 6 | 6 |
| Марка насоса | ПН-40УВ | ПН-40УВ |
| Привод насоса или | КОМ-1 (КОМ -68) | КОМ-1 (КОМ -68) |
| Максимальная подача насоса, м3/с (л/с), при напоре 100 м высоте всасывания , 3,5 м | 0,04 (40) | 0,04 (40) |
| Аппарат всасывающий с электроприводом или вакуумный насос (газоструйный) | АВС-02Э НВС-1 | АВС-02Э НВС-1 |
| Максимальная геометрическая высота всасывания, м / время всасывания, с | 7,5/ 40 | 7,5/ 40 |
| Вместимость емкостей: цистерна для воды, м3 / бак для пенообразователя, м3 | 2,5,0 / 0,2 | 4,0/0,2 |

Насос ПН-40УВ размещен в задней части автомобиля. Газоструйный вакуумный насос типа НВС -1, расположен внизу под рамой в средней части автомобиля. Вакуумный аппарат может быть заменен на более современную и удобную в эксплуатации автономную вакуумную систему с электроприводом типа АВС-02Э.  Пенобак размещен в верхней части насосного отделения.

Кузов прямоугольной формы с глухими горизонтальными дверями, цистерна расположена между правым и левым тумбами  кузова. Всасывающие рукава размещены в пеналах, лестницы на специальных ложементах, расположены на крыше кузова.

На  автомобиле установлена механическая система управления двигателем, сцеплением, разработанная на предприятии. Рычаги включения насоса, регулировки оборотов двигателя и включения  вакуумного насоса расположены в насосном отсеке. Для контроля работы двигателя и уровня  воды в цистерне  установлены блоки управления. Для размещения боевого расчета  на модели АЦ 2,5-40(131)М9-АР устанавливается вторая кабина с четырьмя посадочными местами.

Для выполнения аварийно-спасательных работ  на автоцистерне АЦ 4,0-40(131)М8-АР может быть размещено аварийно-спасательное оборудование. Автоцистерны комплектуется пожарно-техническим вооружением, рукавами, защитными средствами, инструментом. Перечень оборудования дан в таблице 2.

таблица 2

| № | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Автоцистерна пожарная | 1 |
| 2 | Огнетушитель ОПУ-5 (ОПУ-2) | 1 |
| 3 | Рукав пожарный напорный прорезиненный диаметром 51 мм длиной 20 м | 6 |
| 4 | Рукав пожарный напорный нормальной прочности прорезиненный диаметром 77 мм (66 мм) длиной 20м. | 10 |
| 5 | Рукав пожарный нормальной прочности прорезиненный диаметром 77 мм длиной 4 м ( для установки автоцистерны на гидрант) | 2 |
| 6 | Лом ЛПЛ | 1 |
| 7 | Лом ЛПТ | 1 |
| 8 | Разветвление РТ-80 (РТ-70) | 2 |
| 9 | Шланг для забора пенообразователя длиной 4 м | 1 |
| 10 | Топор А 2* | 1 |
| 11 | Фонарь групповой ФОС-3 с зарядным устройством* | 1 |
| 12 | Ковер диэлектрический* | 1 |
| 13 | Лопата остроконечная ЛКО-2* | 1 |
| 14 | Задержка рукавная | 4 |
| 15 | Зажим рукавный для рукава диаметром 80 мм | 2 |
| 16 | Боты диэлектрические* | 1 пара |
| 17 | Перчатки диэлектрические* | 1 пара |
| 18 | Запасные части к насосу ПН-40УВ (по отдельному перечню) | 1 комплект |
| 19 | Веревка пожарная спасательная ВПС-30 | 1 |
| 20 | Канат капроновый диам.11 длиной 10м | 1 |
| 21 | Головка соединительная ГП 80*70 | 2 |
| 22 | Головка соединительная ГП 80*50 | 2 |
| 23 | Головка соединительная ГП 70*50 | 2 |
| 24 | Ключ «150» универсальный | 2 |
| 25 | Фонарь индивидуальный «Свет» с зарядным устройством *. | 1 |
| 26 | Ствол СРК-50-2,7 | 4 |
| 27 | Ствол РС-70 | 2 |
| 28 | Ножницы для резки проводов* | 1 |
| 29 | Рукав всасывающий В-1-125-2, длина – 4м | 2 |
| 30 | Рукав напорно-всасывающий В-2-75-10 | 2 |
| 31 | Сетка всасывающая СВ-125 | 1 |
| 32 | Колонка пожарная КП | 1 |
| 33 | Водосборник ВС-125 | 1 |
| 34 | Крюк для открывания крышек гидрантов | 1 |
| 35 | Генератор пены средней кратности ГПС-600 | 2 |
| 36 | Лестница штурмовая | 1 |
| 37 | Лестница трехколенная металлическая | 1 |
| 38 | Лестница палка ЛП | 1 |
| 39 | Гидроэлеватор Г-600 | 1 |

Примечание: Оборудование, помеченное знаком (*) комплектуется в пожарном подразделении.

Описание

пожарной автоцистерны АЦУ  4,0- 40(131) мод.  6 -АР.

Пожарная автоцистерна  упрощенная  АЦУ  4,0- 40(131) М  6 -АР  разработана для оснащения подразделений ведомственной и частной пожарной охраны, нештатных противопожарных формирований.  Для снижения стоимости, автомобиль максимально упрощен, однако в конструкции соблюдены основные  требования Норм пожарной безопасности .

За счет снижения массы надстройки, емкость водяной цистерны  увеличена до  4,0 куб. метров.

Комплектация ПТВ, защитными средствами, рукавами дана в таблице  и по желанию заказчика  может быть изменена в сторону увеличения. Построена автоцистерна в виде модулей.

За кабиной в средней части автомобиля расположен насосный отсек, где размещены – пожарный насос  ПН-40УВ, насос вакуумный, водяные коммуникации с вентилями и клапанами. Пожарно-техническое вооружение размещается в карманах дверей отсека, откидных кассетах, ящиках на цистерне.  Забор воды из водоема  возможен с задней части так и с правого и левого бортов автомобиля. Обогрев насосного отсека осуществляется от дополнительного  автомобильного отопителя. Дополнительное охлаждение двигателя осуществляется от специального теплообменника.

Цистерна прямоугольной формы  с продольными и поперечными успокоителями колебаний воды и через амортизирующие элементы крепится  стремянками и  кронштейнами к раме автомобиля. За счет снижения высоты  и центра тяжести цистерны увеличивается боковая устойчивость автомобиля, улучшаются условия для боевого развертывания при малочисленном боевом  расчете.

В  задней части автомобиля устанавливается рукавный отсек. Емкость отсека позволяет разместить дополнительно 15-20 напорных рукавов диметром 66 (77) мм, 2 разветвления РТ-70(РТ-80). Напорные рукава укладываются на полках отсека в «гармошку», закрепляются ремнями. Укладка позволяет прокладывать одновременно одну или две магистральные рукавные линии, используя тактический прием «от пожара к водоисточнику» без присутствия личного состава отделения. Рукавный отсек (съемный контейнер) может быть установлен и на крыше цистерны.

Укладка  всасывающих рукавов диметром 125 мм предусмотрена на цистерне с левого борта автомобиля. Крепление рукавов осуществляется с помощью специальных кронштейнов. Снятие рукавов производится с левого борта за ременные петли, укрепленные на рукавах, без подъема водителя на крышу автомобиля, что позволяет сократить время боевого развертывания. Для ускорения боевого развертывания автомобиль может быть укомплектован всасывающим рукавом длиной 6 метров с подсоединенной всасывающей сеткой.  С правого борта автомобиля на крыше укладываются лестницы.

Для обеспечения безопасности при движении по дорогам общего пользования используется штатная  система сигнализации и освещения, а также устанавливается задний бампер.

Перечень пожарного оборудования,

размещаемого на пожарной автоцистерне АЦУ-4,0-40(131) М6-АР.

| Наименование | Кол-во | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Огнетушитель ОПУ-5 (ОПУ-2) | 1 | Головка соединительная ГП 70*50 | 2 |
| Рукав пожарный напорный прорезиненный диаметром 51 мм длиной 20 м | 6 | Ключ «150» универсальный | 2 |
| Рукав пожарный напорный диаметром 66 мм, длиной 20м. | 10 | Ствол СРК-50-2,7 (РС-50) | 2 |
| Разветвление РТ-70 | 2 | Ствол РС-70 | 2 |
| Задержка рукавная | 2 | Рукав всасывающий Д-125мм, длина – 4 м | 2 |
| Зажим рукавный для рукава Д70 | 2 | Рукав всасывающий Д-125мм, длина – 6 м | 1 |
| Головка соединительная ГП 80*50 | 1 | Сетка всасывающая СВ-125 |  |

Более подробную информацию можно получить непосредственно в  ООО «Пожтехника Поморье», тел/факс (8182)62-59-47, тел. 24-22-16.  E-mail:plamya@atnet.ru.

ПРАЙС-ЛИСТ

на изготовление пожарных автомобилей.

Вводится в действие с 01.01.2005 г.

Действителен до 01.04.2005 г.

| № п/п | Наименование изделия | Цена, руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Пожарная автоцистерна АЦ 4,0- 40(131) мод. 8 АР |  |
| 1.1 | На трехосном шасси повышенной проходимости с карбюраторным двигателем «Модель 131» (аналог ЗИЛ- 131), выпуск 2004 -2005 г. | 720 000 |
| 1.2. | На трехосном шасси ЗИЛ-131, выпуска 1980-1990 годов | 590 000 |
| 1.3. | На трехосном шасси ЗИЛ-131, поставляемое заказчиком | 390 000 |
| 2. | Пожарная автоцистерна АЦ 2,5 - 40(131) мод. 9 АР (с двумя кабинами) |  |
| 2.1 | На трехосном шасси повышенной проходимости с карбюраторным двигателем «Модель 131» (аналог ЗИЛ-131), выпуск 2004 -2005 г. | 740 000 |
| 2.2. | На трехосном шасси ЗИЛ-131, выпуска 1980-1990 годов | 600 000 |
| 2.3. | На трехосном шасси ЗИЛ-131, поставляемое заказчиком | 400 000 |
| 3. | Пожарные автоцистерны с самовсасывающими насосами (упрощенные варианты для внештатных подразделений) Пожарная автоцистерна АЦ 4.0- 10(131) мод. 2 АР |  |
| 3.1 | На трехосном шасси повышенной проходимости с карбюраторным двигателем «Модель 131» (аналог ЗИЛ-131), выпуск 2004 -2005 г. | 550 000 |
| 3.2. | На трехосном шасси ЗИЛ-131, выпуска 1980-1990 годов (конверсионное шасси), пробег до 15000 км. | 380 000 |
| 3.3. | На трехосном шасси ЗИЛ-131, поставляемое заказчиком | 230 000 |
| 4. | Пожарная автоцистерна АЦ 2-10(66) мод.1- АР |  |
| 4.1. | На шасси ГАЗ-66 конверсионное или бывшее в употреблении | 240 000 |
| 4.2. | Тоже с поставкой шасси заказчиком | 140 000 |
| 5. | Пожарная автоцистерна АЦУ 4,0 - 40(131) мод. 6 АР |  |
| 5.1. | На трехосном шасси повышенной проходимости с карбюраторным двигателем «Модель 131» (аналог ЗИЛ-131), выпуск 2004 -2005 г. | 520 000 |
| 5.2. | На трехосном шасси ЗИЛ-131, выпуска 1980-1990 годов (конверсионное шасси), пробег до 15000 км. | 480 000 |
| 5.3. | На трехосном шасси ЗИЛ-131, поставляемое заказчиком | 220 000 |
| 6. | Пожарная прицепная мотопомпа МП40/100 с комплектом рукавов и ПТВ | 200 000 |

Примечание: 1. По техническому заданию заказчика, согласованному с органами МЧС РФ,  могут быть изготовлены пожарные аварийно-спасательные автомобили, автомобили воздушно-пенного тушения, навесное оборудование для тушения пожаров на лесные и сельскохозяйственные тракторы, автомобили-лесовозы, различные автомобильные и прицепные цистерны.

2.Цистерны, тумбы, пеналы, насосы и другое оборудование, входящее в комплекты пожарных надстроек более современных типов машин (ГАЗ, УРАЛ, КАМАЗ), изготавливаются на основе технологии предприятия по  согласованным с Заказчиком  заданиям на проектирование.

3. В автомобилях могут  быть выполнены работы (за дополнительную оплату) по  цинкованию цистерн, кузова, пеналов. Улучшены эстетические свойства  за счет - применения аллюминеевых сплавов, хромирования отдельных элементов кузова, улучшенной отделки кабин боевого расчета пластиками и искуственной кожей, установки световых балок взамен проблесковых маяков и другие работы.

4. Работы по модернизации автомобилей производятся по договорным ценам. Стоимость модернизации определяется объемом работ на основе калькуляций, согласованных с заказчиком.

5. При заключении договоров на изготовление, модернизацию нескольких автомобилей в течение  2х лет предусматриваются скидки до 5%.

6. Предусмотрена гибкая оплата за выполняемые работы - рассрочка части платежа, аренда имеющихся автомобилей с последующим выкупом, поставка шасси автомобилей, пожарного оборудования в качестве платежа по согласованным ценам  и.т.д.